KÖMÜR ANALİZLERİ

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROTOKOLÜ

2026

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PAZARLAMA VE SATIŞ DAİRE BAŞKANLIĞI

LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Hipodrom Cad. No:12 Yenimahalle/ANKARA 06560

Tel:(+90) 312 540 10 00   Fax:(+90) 312 384 16 35

www.tki.gov.tr

1. GİRİŞ

Kalibrasyon veya deney laboratuvarlarının gerçekleştirdiklerinin analizlerde, ölçümlerinin güvenilirliği ve kalitesi, sonuçların doğruluğu ve tekrarlanabilirliği ile doğrudan ilişkilidir. Deney faaliyetinde bulunan bir laboratuvarın teknik yeterliliğini kanıtlamasının ve TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında uyguladığı iç/dış kalite kontrol süreçlerinin geçerliliğini sağlamasının en etkin yollarından biri Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma (LAK) programlarına katılım sağlamaktır.

Laboratuvarların katılmış oldukları karşılaştırmalardan elde ettikleri sonuçlar, teknik yetkinliğin bağımsız bir şekilde değerlendirilmesini ve iç kalite kontrol unsurlarının doğrulanmasını sağlar. Bu kapsamda düzenlenen LAK programları, laboratuvarların deney sonuçlarının kalite güvencesini sağlarken, analizlerin tarafsız olarak değerlendirilmesini ve çalışmaların teknik gelişimini teşvik eder.

TKİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Laboratuvar Müdürlüğü, ülkemiz kömür deney laboratuvarlarının kalite güvence ve performans izleme ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla 2008 yılından bu yana düzenli olarak laboratuvarlar arası karşılaştırma testleri yürütmektedir. Program kapsamındaki tüm değerlendirmeler, uluslararası istatistiksel standartlar (TS ISO 13528) ışığında tarafsızlık ilkesiyle yapılmaktadır.

2. AMAÇ

Bu çalışmada, bünyesinde kömür analiz laboratuvarı bulunan kurum veya kuruluşların performanslarının laboratuvarlar arası karşılaştırma yoluyla belirlenmesi, TS EN ISO/IEC 17025 standardı kalite güvence gerekliliklerinin desteklenmesi ve laboratuvarların kendi ölçüm kalitelerini geliştirmelerine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

3. KAPSAM

Bu dokümanda, 2026 Yılı Kömür Analizleri Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma (LAK) Programı’nda izlenecek süreçler, başvuru şartları, numune dağıtımı ve uygulanacak istatistiksel yöntemler tarif edilmektedir.

4. ÇALIŞMA EKİBİ

Koordinatör

TKİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Nazlı ŞENER senern@tki.gov.tr

Tel: 0 312 540 1357

Numune Alma, Hazırlama ve Paketleme:

TKİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ / LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Recep Mert AKŞAR

Tel: 0 236 620 1127

Numune sevk:

TKİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Nazlı ŞENER senern@tki.gov.tr

Tel: 0 312 540 1357

İstatistiksel Değerlendirme ve Sonuç Raporu Hazırlama:

TKİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Nazlı ŞENER senern@tki.gov.tr

Tel: 0 312 540 1357

5. KATILIM KRİTERLERİ

Laboratuvar Müdürlüğümüzün düzenlediği Kömür Analizleri LAK Testlerinde, adı geçen parametrelerde performanslarını değerlendirerek kendilerini, yetki aldıkları yasal kuruluşlara ya da müşterilerine kanıtlamak isteyen tüm deney laboratuvarları katılabilir.

6. ÖLÇÜM PARAMETRELERİ

Bu test programında ölçümü yapılacak parametreler aşağıda verilmiştir:

* Kül %, Uçucu Madde %, Toplam Kükürt %, Üst Isıl Değer cal/g, Alt Isıl Değer cal/g, Karbon %, Hidrojen %, Azot %, Oksijen %, Gerçek Yoğunluk g/cm3 (He piknometresi)

Önemli Not: Tüm parametrelerde analiz sonuçları kuru temelli (dry basis) olarak hesaplanarak gönderilecektir. Laboratuvarlar, numunelerin analizini rutinde kullandıkları ölçüm metotları ile gerçekleştirmeli ve sonuç bildirim formunda bu metotları açıkça belirtmelidir.

7. LAK ÇEVRİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

7.1. LAK Programının Duyurulması ve Başvuru

Yıllık olarak hazırlanan ‘LAK PROGRAMI’, ‘KÖMÜR ANALİZLERİ LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROTOKOLÜ’ ve ‘LAK BAŞVURU FORMU’ katılımcılara resmi yazı, e-posta veya web sitesi üzerinden duyurulur. Katılımcı tarafından doldurulup imzalanan başvuru formu sözleşme hükmünde olup, laboratuvarın LAK protokolü şartlarını kabul ettiği anlamına gelir. Kurumumuz LAK programı katılımı ve numune kargo gönderimi için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Başvuru sonrasında, katılımcı laboratuvarın tüm süreç boyunca sonuçlarını tarafsız ve gizli bir şekilde takip edebilmesi amacıyla sistemsel bir "LAK Katılımcı Kodu" üretilir ve laboratuvara resmi yazı ile bildirilir.

7.2. Numunelerin Hazırlanması, Homojenliği ve Kararlılığı

LAK numunelerine TS ISO 13528:2022 standardında tanımlanan homojenlik ve kararlılık testleri uygulanır. Olası bir homojenlik sapması durumunda, ilgili standarda göre LAK standart sapması “σpt” genişletilerek performans skorlarına yansıtılır.

Numunelerin kargodan teslim alınmasından itibaren 7 gün içerisinde olumsuz bir bildirim yapılmadığı takdirde, numunelerin hasarsız ve eksiksiz teslim edildiği varsayılır. Kargodan kaynaklı hasar (dökülme, kırılma) durumlarında, teslim alınma anından itibaren 3 gün içinde fotoğraflı kanıtla itiraz edilirse yeni numune gönderilir. Kargo için katılımcıdan herhangi bir ücret talep edilmez.

7.3. Sonuçların Gönderilmesi

Test numunesinin analizinden elde edilen sonuçlar, ‘LAK ANALİZ SONUÇ BİLDİRİM FORMU’ aracılığı ile son bildirim tarihinden önce bildirilmelidir. Sonuçlar, elektronik ortamda doldurulan formun çıktısı alınıp imzalandıktan sonra resmi yazı veya e-posta ile gönderilir. Form elle doldurulmuşsa okunaklı olmasına özen gösterilmelidir; imzasız formlar değerlendirmeye alınmaz. Katılımcıların kendi sonuçlarını göndermeleri esastır, verilerin diğer laboratuvarlarla paylaşılması yasaktır.

7.4. Sonuçların Değerlendirilmesi ve İstatistiksel Analiz

Katılımcı laboratuvarlardan gelen verilerin doğruluğunun kontrolü için atanmış değer kullanılır. Veri setinin merkezini ve dağılımını belirlemek amacıyla, kaba hatalar hariç tutularak TS ISO 13528:2022 standardına uygun sağlam (robust) istatistiksel yöntemler uygulanır; bu sayede aykırı değerlerin sonuçları saptırması önlenir.

Laboratuvarların performans değerlendirmesinde nicel sonuçlar için z skoru hesaplanır:

xi  : Katılımcı laboratuvarın analiz sonucu.

xpt : Konsensüs (uzlaşı) yoluyla belirlenen atanmış değer.

σpt : Standart tarafından öngörülen LAK standart sapması.

Atanmış değerin belirsizliğinin ihmal edilemeyeceği durumlarda (u(xpt) > 0,3 σpt), belirsizliği de hesaba katan z' (z prime) skoru hesaplanır ve raporlanır:

u(xpt): Atanmış değerin standart belirsizliği.

Hesaplanan tüm performans skorları virgülden sonra iki basamak olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir.

Performans Skorlarının Değerlendirme Kriterleri:

Süreç analizi hem z hem de z' skoru için aşağıdaki tablodaki gibi yorumlanır:

| Skor Aralığı | Performans Değerlendirmesi | Laboratuvarın Alması Gereken Aksiyon |
| --- | --- | --- |
| IzI≤2 | Başarılı / Kabul Edilebilir | Mevcut analitik performans yeterlidir, sistem kararlı kabul edilir. |
| 2.0<IzI<3 | Uyarı Sinyali (Questionable) | Metot ve süreçler gözden geçirilmeli, potansiyel sapma kaynakları incelenmelidir. |
| IzI≥3 | Kabul Edilemez / Aksiyon Gerekli | Ölçüm sistemi kontrol dışıdır. ISO/IEC 17025 gereği acilen Düzeltici Faaliyet başlatılmalıdır. |

7.4. LAK Sonuç Raporu

Numunelerin sevkiyle sonuç girişi arasında nihai rapor hazırlanana kadar herhangi bir ara rapor düzenlenmez. Herhangi bir sebeple raporda revizyon olması durumunda tüm katılımcılara raporun revize edildiği resmi yazı ile bildirilir ve kurum internet sayfasında ilan edilir.

Program süresince veya süreç tamamlandığında katılımcılar tarafından hile ya da sonuçlarda tahrifat yapıldığı tespit edildiğinde veya LAK programının gizliliğinin şüpheye düştüğü durumlarda program iptal edilir ve yeni numunelerle test yinelenir.

Katılımcı, raporda yayınlanan kendine ait performans verilerini akreditasyon denetimlerinde (TÜRKAK vb.) ve yasal otoriteler nezdinde yeterlilik kanıtı olarak kullanabilir. Bunun dışında, raporda yer alan bilgiler, veriler ve grafikler hiçbir şekilde yayın, reklam vb. amaçlarla kullanılamaz; tüm kullanım hakkı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’ne aittir.

8. İTİRAZLAR

Katılımcıların ‘LAK SONUÇ RAPORU’na rapor yayın tarihinden itibaren 1 ay süreyle itiraz hakkı bulunmaktadır. Katılımcı tarafından yapılan itirazlar, TKİ Laboratuvar Müdürlüğü tarafından değerlendirilir ve katılımcıya resmi yazı veya e-posta yolu ile bilgi verilir.

10. GİZLİLİK

LAK programına katılan laboratuvarlara ait tüm kurumsal bilgiler ve analiz sonuçları gizlilik ilkesi doğrultusunda gizli bilgi olarak değerlendirilir ve üçüncü taraflarla kesinlikle paylaşılmaz. Katılımcıların kimliği, nihai raporda yalnızca kendilerine özel olarak iletilen LAK Katılımcı Kodu ile maskelenir; bu kod sadece TKİ Laboratuvar Müdürlüğü ve katılımcı laboratuvar tarafından bilinmektedir.